НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ, СОЛЕНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА

В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ (ИЮНЬ, 1993)

ШАВЫКИН А.А.

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,

ул. Владимирская 17, Мурманск, 183010, Россия.

- ВВЕДЕНИЕ

(Особенности непрерывного измерения концентрации хлорофилла

фитопланктона в воде)

В Баренцевом море измерения параметров среды проводятся, в основном, на станциях, расстояние между которыми обычно более 30 км. С помощью этих данных можно исследовать лишь структуру изменчивости полей синоптического масштаба и крупномасштабные неоднородности. Наиболее ценной информацией о влиянии среды на формирование биологической продуктивности водоема являются данные физико-химических и биологических параметров, одновременно измеренные в непрерывном режиме. В Баренцевом море таких измерений, выполненных на большой акватории, ранее почти не осуществлялось.

Метод измерения концентрации хлорофилла фитопланктона по его in vivo флуоресценции существует с середины шестидесятых годов (Lorenzen, 1966); с его помощью выявлены важные закономерности пространственного распределения хлорофилла фитопланктона (Карабашев, 1987; и там же см. ссылки на литературу). Однако в силу ряда методических трудностей (влияния внешнего освещения, видового состава фитопланктона, растворенного органического вещества на измерение отношения флуоресценция/хлорофилл ) этот метод использовался и используется большей частью как качественный или полуколичественный метод. Использование in vivo интенсивности флуоресценции хлорофилла фитопланктона (ИФХ) для измерения концентрации хлорофилла фитопланктона (КХ) требует решения ряда методических вопросов, что связано с указанными  особенностями измеряемого объекта.

На основании накопленного опыта и опубликованных данных можно утверждать, что существует несколько факторов, влияющих на связь между ИФХ и КХ, которые приводят к тому, что погрешность определения КХ по ИФХ может быть порядка нескольких сот и даже тысяч процентов, если эти факторы при измерениях ИФХ не учитываются. К факторам, учет которых обязателен и возможен уже в настоящее время, относятся (Шавыкин, 1997): а) фон водной системы - интенсивность флуоресценции растворенного органического вещества (ИФР); б) внешняя освещенность флуориметрируемого объема (клеток фитопланктона) в момент измерения; в) дисперсность флуоресцирующих частиц; г) видовой состав фитопланктона.

Мы использовали один из вариантов реализации флуориметрического метода измерения КХ, когда учитывается и устраняется влияние ИФР и внешней освещенности, а относительно частый отбор проб дает возможность снять влияние видового состава, путем использования различных градуировочных уравнений (Шавыкин, 1995; Шавыкин, 1997).

- АППАРАТУРА

(Краткое описание  флуориметрического комплекса, использовавшегося для измерения концентрации хлорофилла, температуры и солености)

Измерения проводились на флуориметрическом комплексе (рис. 1), в состав которого входят:

- двухканальный флуориметр "Квант-7" с проточными кюветами;

- безнасосная проточная система подачи воды к флуориметру;

- измеритель облученности поверхности моря HIQ-2;

- измеритель температуры и электропроводности воды ЭПТ-65;

- спутниковая навигационная система GPS RAYSTAR-900;

- персональная ЭВМ IBM PC 386.

- Флуориметр "Квант-7" - серийный флуориметр, разработанный Барнаульским ОКБА НПО "Химавтоматика". Проточные кюветы флуориметра имеют внутреннее поперечное сечение 10х10 мм. Источник света - лампа накаливания, частота модуляции светового сигнала - 5 Гц. Процессор флуориметра производит усреднение измеряемых значений за 3 с. Первый канал флуориметра был настроен на измерение интенсивности in vivo флуоресценции хлорофилла фитопланктона. Возбуждение флуоресценции осуществлялось через стеклянный светофильтр СЗС-22 в полосе 400-500 нм (Карабашев, 1987). Интенсивность флуоресценции регистрировалась ФЭУ-100 через вторичный светофильтр КС-17, пропускающий излучение с длинами волн большими 660 нм. По второму каналу флуориметра проводилось измерение интенсивности флуоресценции РОВ; первичный светофильтр: УФС-6 (полоса пропускания: 320-380 нм), вторичный светофильтр состоит из двух светофильтров: СЗС-22 и ЖС-17, полоса пропускания: 480-500 нм (Карабашев, 1987).

- Безнасосная система подачи анализируемой воды к флуориметру. Использовалась навесная гидродинамическая (безнасосная) система подачи воды к флуориметру. Анализируемая вода отбиралась с горизонта 2.5 м с помощью водозаборника, разработанного в Атлантическом отделении Института океанологии АН СССР (Лила, Ханаев, 1983). Водозаборник укреплялся на штанге (рис.1), установленной на расстоянии примерно равном 0.3 длины судна от его кормы. Расход воды в такой системе обеспечивается за счет динамического подпора на входном конце шланга и меняется с изменением скорости движения судна. Использовался прозрачный силиконовый шланг (длина 35 м при длине от входного отверстия насадки до штуцера  проточной кюветы флуориметра 15.5 м, внутренний диаметр шланга 8 мм).

- Пример записи аппаратной функции измерительной системы при разных скоростях представлен на рис. 2. График зависимости задержки tзад гидродинамической системы прокачки от скорости судна Vс , определенной по спутниковой навигационной системе GPS, приведённой на рис. 3. Подробное описание процедуры определения разрешающей способности системы и полученные при этом выводы приведены в работе (Шавыкин, 1995).

- Измеритель освещенности поверхности моря. Для учета влияния внешней облученности на отношение Fхл / Cхл  и расчета градуировочных уравнений Cхл = f(Fхл), как уже отмечалось, необходимо проводить соответствующие измерения освещенности поверхности моря солнечным светом. Мы использовали для этих целей гидроквантометр HIQ-2, измеряющий фотосинтетически активную квантовую радиацию. Датчик устанавливался на верхней палубе судна. Спектральный диапазон измерений равен 360 - 710 нм. Диапазон измерений облученности: 1-3000 мкЭйнштейн×м-2×с-1 с тремя линейными диапазонами 1-30, 1-300, 1-3000. Погрешность прибора (accuracy) составляет ±3 % от полной шкалы. Гидроквантометр имеет аналоговый выход. Измеряемые значения облученности вводились в ЭВМ через плату аналого-цифрового преобразователя (АЦП) DT-2811.

- Измеритель температуры и электропроводности воды. Для измерения гидрологических характеристик использовался датчик температуры и солености ЭПТ-65, установленный на глубине 2.5 м в месте отбора воды в систему прокачки (рис.1). Аналоговый сигнал датчика вводился в ЭВМ через плату АЦП DT-2811.

- Канал измерения электропроводности:

- диапазон преобразования равен 0.5 - 5 См·м-1 ;

- по паспортным данным коэффициент преобразования составляет 1 В/См·м-1 ; погрешность преобразования равна ± 1 %;

- коэффициент преобразования, определенный по сопоставлению с данными, полученными на солемере ГМ-65 (семь совместных измерений датчиком in situ и на пробах, отобранных батометром), равен 0.991 В/См·м-1 и находится в пределах погрешности;

- погрешность измерения солености, определенная по сопоставлению с данными, полученными на солемере - не превышает 0.05 0/00 ;

- Для пересчета электропроводности в единицы солености использовалась Практическая шкала солености 1978 г. (О введении..., 1982).

- Канал измерения температуры:

- диапазон преобразования равен 0-17 °С;

- по паспортным данным  коэффициент  преобразования  равен  0.3 В/ °С;  погрешность преобразования составляла ±0.1 °С;

- коэффициент преобразования, определенный по сопоставлению с данными, полученными на погружных опрокидывающихся термометрах (десять совместных измерений in situ), и после введения постоянной поправки 0.130 °С, равен 0.30 В/ °С;

- погрешность измерения температуры, определенная по сопоставлению с данными, полученными на батометрической серии, не превышает 0.05 °С.

Для проверки градуировки датчика в ходе всего рейса, примерно 1 раз в сутки, выполнялись совместные измерения температуры и электропроводности измерителем ЭПТ-65 и стандартным батометрическим методом.

Измерение концентрации хлорофиллов экстрактным спектрофотометрическим методом. Чтобы рассчитать градуировочное уравнение Cхл = f(Fхл), для ряда проб измеряли Fхл, при этом анализируемая флуориметром вода отбиралась в стеклянную емкость, и фитопланктон из отобранной воды осаждался на мембранный фильтр (ВЛАДИПОР № 5, диаметр - 60 мм, размер пор - 0.5 мкм). Концентрация хлорофиллов определялась по методике описанной в ГОСТе 17.1.04.02-90, BaCO3 не применялся. Фильтры с осадком хранились в морозильнике и обрабатывались на берегу. Объем воды, из которой отфильтровывались клетки фитопланктона,  - 1.5 - 4 литра. Объем экстракта - 5-10 мл. Измерения оптической плотности выполнялись на спектрофотометре СФ-46. Градуировочные уравнения Cхл = f(Fхл) рассчитывали, используя метод наименьших квадратов. Под Cхл  далее подразумевается концентрация хлорофилла а.

3. МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ  ХЛОРОФИЛЛА

Результаты представленные здесь получены на материале собранном в июне 1993г. в 72-м рейсе НИС «Дальние Зеленцы» в Баренцевом море.

Модель измерения. В общий сигнал, измеряемый на флуориметре по каналу измерения хлорофилла (Fпр, вклад вносит и рассеяние света - молекулярное и комбинационное. С учетом этого, можно исходить из следующей модели измерений (Шавыкин, 1995, Шавыкин, 1997):

Fпр = Fхл + Sдв + Fров ,                                                    (*)

где:

| Fпр | - интенсивность флуоресценции пробы, измеренная по каналу, настроенному на измерение хлорофилла; |
| --- | --- |
| Fхл | - интенсивность in vivo флуоресценции хлорофилла фитопланктона, иначе в тексте мы обозначаем ее как ИФХ; |
| Sдв | - интенсивность света, рассеянного дистиллированной водой по каналу измерения хлорофилла; |
| Fров | - интенсивность флуоресценции растворенного органического вещества соответственно по каналу измерения хлорофилла. |

При работе в Баренцевом море в июне 1993 года  в ходе измерений с фильтратом и дистиллированной водой было установлено, что в данном случае влияние РОВ крайне мало (в пределах погрешности измерения значения интенсивности флуоресценции фильтрата морской воды и дистиллированной воды в районе работ совпадали между собой), таким образом, членом Fров в нашей модели измерения можно пренебречь. Соответственно, результаты измерений РОВ по второму каналу не учитываются (предполагается, что составляющую Fров в уравнении (*) можно учитывать, используя измерения РОВ по второму каналу -  подробно см. (Шавыкин, 1995, Шавыкин, 1997)). Было определено, что Sдв = 0.350. Далее мы принимаем разность Fпр  - Sдв   за интенсивность флуоресценции хлорофилла Fхл .

Оценка вида градуировочного уравнения. Из совместных измерений Fхл и Cхл , выполненных в Баренцевом море, видно, что почти для одного и того же значения Fхл значения Cхл могут различаться в несколько раз и даже почти на порядок (рис. 4). Поэтому вряд ли целесообразно использовать градуировочное уравнение, рассчитанное непосредственно только по измерениям Cхл и Fхл. Вместе с тем, точки в координатах {E; Cхл / Fхл } можно разделить на три группы, для которых характерна линейная зависимость отношения Cхл / Fхл от E: группы А, В и С (различные обозначения на рис. 5).

Указанное разделение на три района независимо обосновывается соотношениями между пигментами фитопланктона: 1) доли хл а в сумме молекул хл а, в, с и феофитина а и    2) соотношением между хл  а и хл в (рис. 6). Видно, что все точки (пункты отбора проб) можно отнести к трем различным районам (А, В, С), характеризующимися своими соотношениями между пигментами. При этом учитывалось и пространственное расположение ("связность") точек на маршруте (рис. 7). Районы считаются различными, если при выбранном уровне значимости (0.10) средние значения отношений пигментов для этих районов значимо различаются между собой, что имело место и в нашем случае (см. доверительные интервалы на рис. 6). Подобное разделение на три района примерно отражает и деление на районы с различными видовыми комплексами фитопланктона, полученное гидробиологами при анализе количественного и качественного состава фитопланктона - рис. 7 (Шавыкин, 1997). Всего нами была отобрана 21 проба для определения концентрации пигментов фитопланктона.

Градуировочные уравнения для отдельных районов (j = A, B, C) представлены в табл. 1.

Таблица 1

Градуировочные уравнения  для пересчета  Fхл  в  Cхл  для различных

районов  (Cхл - нмоль/л; Fхл - отн.ед.;  E - мкЭ·м-2·с-1 )

| Район, обозначение | Модель | Параметры модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и число точек | Y = a + b · x | Sa | Sb | Sy.x | R2 |
|  | Уравнение Cхл/ Fхл = f (E): |  |  |  |  |
| A (l) N = 6 | Cхл / Fхл =0.40 + 0.00081 × E | 0.14 | 0.00035 | 0.21 | 0.57 |
| B (s) N = 9 | Cхл / Fхл =0.76 + 0.0033 × E | 0.15 | 0.00047 | 0.24 | 0.88 |
| C (n) N = 5 | Cхл / Fхл =0.98 + 0.00094 × E | 0.17 | 0.00031 | 0.18 | 0.75 |

Примечание:

| Для района B (при N=9) отсутствует точка, обозначенная “х” (рис. 4-7) - удалена на основе статистического критерия. |  |
| --- | --- |
| Sa , Sb | - стандартные отклонения для коэффициентов a и b, |
| Sy.x | - стандартное отклонение значений Y при заданных значениях X, |
| R2 | - квадрат коэффициента корреляции. |

Использование освещенности поверхности моря. Далее предполагается, что значения Fхл, используемые для вычисления Cхл сдвинуты на время задержки, определяемое скоростью судна. Это одна из первых операций при обработке данных. Потому далее все измеряемые значения (время, навигационные параметры, температура, электропроводность, освещенность, интенсивность флуоресценции по двум каналам) соответствуют одной и той же анализируемой воде.

При расчетах параметров градуировочных уравнений (табл. 1) использовалась средняя освещенность поверхности моря за интервал отбора проб для спектрофотометрических измерений Cхл  (две-три минуты). Оказалось, что такая модель, где значения всех величин соответствуют одному конкретному моменту времени не вполне корректна: сильные флуктуации освещенности E ( E(0) на рис. 8) никак не отражаются на регистрируемой интенсивности флуоресценции Fхл. Это несколько неожиданный результат, если учитывать, во-первых, опубликованные данные (Карабашев, 1987; Abbot et al., 1982; Loftus, Seliger, 1975; Stramsky, Dickey, 1992), в соответствии с которыми резкие изменения Е обычно сразу же приводят к резким изменениям Fхл, и, во-вторых, выявленной в данной работе зависимостью Fхл / Cхл от Е (рис. 5, табл. 1). Соответственно, использование полученных градуировочных уравнений приводит к тому, что рассчитанные значения Cхл также "приобретают" пики и провалы как и освещенность Е. Это может быть устранено, если использовать не мгновенное значение Е, а ее среднее значение за время Dtуср предшествующее моменту измерения Fхл. В нашем случае время усреднения Dtуср должно быть порядка 10-20 минут. Мы брали при расчетах Dtуср = 20 мин. Подробное обоснование см. в (Шавыкин, 1995,   Шавыкин, 1997).

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОБРАБОТКА

В базе данных представлены результаты измерений на 8 галсах, показанных на рис. 9. Результаты обработки измерений на 7 галсах (после применения процедуры равномерной дискретизации) рассчитанные графики спектральной  плотности для них приведены в приложении.

Горизонтальное распределение температуры, солености, плотности морской воды и концентрации хлорофилла см. на рис. 10a-10g. Для обработанных фрагментов галсов координаты начальных и конечных точек галса, время выполнения измерений на галсе, средние и некоторые другие значения величин, которые измерялись на галсе, представлены в таблице 2.

- Основные процедуры обработки

Одна из первых процедур обработки массивов данных - визуальный просмотр графиков получаемых значений измеряемых величин и отбраковка резко выделяющихся значений. Для проведения дальнейших расчетов (вычисления спектральных и корреляционных характеристик и др.), в которых предполагается, что значения измеренных величин равномерно дискретизированы в пространстве, использовалась процедура равномерной дискретизации см. ( Шавыкин, 1997).

Сглаживание значений скорости судна. значение скорости движения судна, получаемое со спутниковой навигационной системы, есть результат расчетов по измеренным координатам. Они имеют значительно большую погрешность, чем указано в паспортных данных фирмы-изготовителя, так как нам не были известны коды, устраняющие эти «шумы». Процедура усреднения скорости судна сводилась к двойному сглаживанию скользящим средним с интервалом усреднения, равным 600 секундам.

Устранение задержки, обусловленной движением воды в системе прокачки.  Интенсивность флуоресценции Fпр измеряется по первому каналу флуориметра после прохождения анализируемой водой подающего шланга. Соответственно, эти значения сдвинуты во времени по отношению к значениям величин температуры, электропроводности, освещенности, навигационным параметрам. Мы всегда использовали режим, при котором Tзад для каждого момента времени определяется по таблице значений [Vс , Tзад] введенной в калибровочный файл. Соответственно проводился сдвиг значений Fхл , чтобы привести все значения к одному моменту времени. С учетом сдвига значений КХ, ряд значений КХ оказался на 4-6 значений короче, чем ряд значений T и S.

Усреднение значений освещенности поверхности моря. С учетом методики выполнения измерений, усреднение значений освещенности поверхности моря производится по формулам, аналогичным для усреднения скорости судна, но значения освещенности усредняются за интервал DTE только до заданного момента времени. Длина файла этой процедурой не изменяется. DTE = 20 мин.

4.2. Спектральные плотности измеренных величин

Для анализа изменчивости полей T, S, Chl в указанном масштабе (100 м - 100 км) нами использовался математический аппарат цифрового спектрального анализа. Формулы расчета спектров соответствуют таковым в (Дженкинс, Ваттс, 1971, 1972). Наши данные  соответствуют значениям сигнала, отсчитанного через интервал в 40 м.

Графики спектральной плотности температуры и солености воды, концентрации хлорофилла в воде для семи анализируемых галсов представлены на рис. 11 - 13. На этих же рисунках показаны аппроксимирующие прямые   для различных значений n. Введены следующие обозначения спектров галсов относящихся к различным районам: для района A - штриховая линия, района B - тонкая сплошная и для района С - толстая сплошная линия. На приведенных рисунках видно сходство соответствующих графиков между собой.

Для детального анализа спектральных плотностей температуры, солености и концентрации хлорофилла  на отдельных рисунках были построены нормированные спектральные плотности этих величин для каждого из галсов в отдельности (см. примеры спектров для трех галсов на рис. 14, 15, 16). Под рисунками приведены уравнения аппроксимирующих прямых вида   , полученные методом наименьших квадратов (МНК) по выделенному интервалу волновых чисел.

Подробный анализ полученных спектров представлен в работе (Шавыкин, Бойцов, 1997). Основные выводы этого анализа сводятся к следующему.

Спектры измеренных параметров (температуры, солености воды, концентрации хлорофилла в воде) в основном соответствуют известным теоретическим моделям. На спектрах всех величин выделяются участки  “закона пяти третей” и кубической зависимости. Для спектров солености вполне отчетливо можно выделить горизонтальный участок (n»0), который располагается между участками с n=3  и  n=5/3. Значение волнового числа k для  точки перегиба  (перехода зависимости с n=3  в зависимость с n=5/3 ) для температуры примерно постоянно для всех галсов и составляет 2-3 км-1 , для хлорофилла она меняется в диапазоне 0.3 - 2.0 км-1 в зависимости от скорости поверхностного течения. Все спектры в определенной степени согласуются друг с другом: 1) имеют общий участок с наклоном  n»3 и n»5/3; 2) значения волнового числа k для точек перегиба спектров концентрации хлорофилла и температуры близки к друг другу и их несовпадение определяется рядом специфических для данного океанологического параметра особенностей; 3) кроме того, для одного и того же галса точки перегиба кривых спектров температуры и, в определенной степени и концентрации хлорофилла, отвечают значению волнового числа k, лежащему примерно в середине диапазона, соответствующего горизонтальному участку спектра солености.

ЛИТЕРАТУРА

ГОСТ 17.1.04.02.-90. Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла а. М.: Изд-во стандартов, 1990. - 16 с.

Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. Вып. 1. - М.: Мир, 1971. - 320 с.

Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. Вып. 2. - М.: Мир, 1972. - 288 с.

Карабашев Г.С. Флюоресценция в  океане - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 200 с.

Лила А.Н., Ханаев С.А. Двухканальный проточный флуориметр ДПФ-81 для морских исследований // Океанология. - 1983. - Т.23, вып. 5. - С. 897-899.

О введении шкалы практической солености, 1978 и нового международного уравнения состояния морской воды, 1980 // Океанология. - 1982. - Т. 22, № 2. - С. 337-343.

Шавыкин А.А. Флуориметрический метод непрерывного измерения концентрации хлорофилла фитопланктона в воде в проточном режиме.: Припер. - Апатиты, 1995. 54 с.

Шавыкин А.А.  Контактный флуориметрический метод непрерывного измерения концентрации хлорофилла фитопланктона в воде //  Планктон морей Западной Арктики. - Апатиты, 1997. - С. 185- 223.

Шавыкин А.А., Бойцов В.Д. Характеристики пространственной изменчивости хлорофилла фитопланктона, температуры, солености поверхностного слоя южной части Баренцева моря //  Планктон морей Западной Арктики. - Апатиты, 1997. - С. 223 - 265.

Abbott M.R., Richerson P.J., Powell T.M. In situ response of hytoplankton fluorescence to rapid variations in light // Limnol. Oceanogr. - 1982. - V. 27. N 2. - P. 218-225.

Loftus M.E., Seliger H.H. Some limitation of the in vivo fluorescence technique // Chesapeake Sci. - 1975. - V. 16, N 2. - P. 79-92.

Lorenzen C.J. A method for the continuous measurement of in vivo chlorophyll concentration // Deep - Sea Res. - 1966. - V. 13. - P. 223 - 227.

Stramsky R.W., Dickey T.D. Shot-term variations of the biooptical properties of the ocean in response to cloud-induced irradiance fluctuations // J. Geophys. Res. - 1992. - V.97, N C4. - P. 5713- 5721.